LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DEI  CAMPI COMUNALI  DI  TENNIS  “ G. DI NINNO ”  IN  VIA  LUNGOMARE  CLEMENTE  TAFURI

L’opera realizzata si compone delle lavorazioni di seguito raggruppate per capitoli, in tutte le sue fasi (Progettazione - Direzione dei lavori - Coordinamento per la sicurezza - R.U.P.) è stata curata da personale tecnico dell’U.T.M., Settore TT.VV.II. e MM..

INTERVENTI  PRELIMINARI

Tutte le opere preliminari, quali scavi, sbancamenti, demolizioni, nuova fogna bianca e nera, sagomatura e bordatura delle aiuole, delimitazione e sottofondo dei nuovi campi da gioco sono state eseguite dalla ditta Eurostrade di Caserta.

CORPO  SPOGLIATOI

Sono stati rifatti gli impianti idrici di adduzione di acqua calda e fredda; l’impianto di scarico e di riscaldamento; nuovo pavimento in piastrelle di ceramiche antiscivolo, e nuovo rivestimento di docce e bagni con piastrelle ceramiche smaltate; sono state eliminate le barriere architettoniche costituite da gradini nei servizi igienici; rifatti impianto elettrico ed impianto di messa a terra; realizzati due servizi igienici indipendenti adatti anche per visitatori diversamente abili; pitturati tutti i locali; revisionati gli infissi interni ed esterni; rifatto il manto impermeabile di copertura.

PERCORSI  ESTERNI

I vialetti esterni tra i campi e le aiuole, tutti illuminati con lampade a risparmio energetico, sono stati ridisegnati e realizzati con calcestruzzo leggermente armato con rete metallica elettrosaldata, additivato per trattamento anti UV, colorato  e stampato a disegno “opus incertum”, come per gli spogliatoi sono stati eseguiti dalla ditta Fasolino Matteo di Castel S. Giorgio. E’ stata incrementata la superficie dedicata al verde (oltre 1.600 mq.). La diversa conformazione dei percorsi carrabili consente agli automezzi raggiungere i pali della illuminazione spettacolare per eseguire agevolmente anche la semplice sostituzione delle lampade.

PAVIMENTAZIONE  DI  GIOCO

Preliminarmente sono state adeguate le misure dei campi da gioco agli standards fissati dalle competenti  federazioni sportive, nazionale (F.I.T.) ed internazionale (I.T.F.), per consentire lo svolgimento di manifestazioni agonistiche di rilievo.  Nella scelta dei materiali da utilizzare per la realizzazione della pavimentazione sintetica su base poliuretanica denominata “Supersoft doppio”, prodotta dalla ditta Casali ed installata dalla ditta Tipiesse di Bergamo, grande importanza è stata attribuita ad alcuni fattori quali :  la omologazione e certificazione internazionale (I.T.F. - Cat. 2); la capacità di salvaguardare la salute dei praticanti e ridurre al minimo le  sollecitazioni trasmesse agli arti, contribuendo attivamente a prevenire le patologie delle articolazioni; l’elevata resistenza alle abrasioni; elevate caratteristiche di elasticità; resistenza allo scolorimento; elevata conservazione nel tempo delle caratteristiche tecnico-sportive. I quattro campi di gioco realizzati, di cui uno misura ml. 40x20 ed i restanti tre misurano ml. 18x36, sono tutti omologabili per competizioni agonistiche internazionali.

QUADRO  ECONOMICO  RIEPILOGATIVO  DI  SPESA

A) -  importo  complessivo  lavori  edili  (in c.t.)   €. 345.000,00

B) – importo  pavimentazione  sportiva  (in c.t.)    €.   65.000,00

C) – totale  somme  a  disposizione  dell’Amm.ne  €.  90.000,00

TOTALE  GENERALE     €. 500.000,00